Bài tập chia IP

DẠNG 1:

Bài 1: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 231.58.197.46/23

| Yêu cầu | Thao tác | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Số bit dùng cho phần mạng | 23 | 23 |
| Số bit dùng cho phần host | 32-23 = 9 | 9 |
| Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts | 29-2 = 510 | 510 |
| Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân | 23 bit 1 | 11111111.11111111.11111110.00000000 |
| Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm | Từ dạng nhị phân | 255.255.254.0 |
| Địa chỉ mạng ở dạng CIDR | Thuộc từ 8-11 octet 3 | 231.58.196.0/23 |
| Địa chỉ host đầu tiên ở dạng CIDR | Thuộc từ 8-11 octet 3 | 231.58.196.1/23 |
| Địa chỉ host thứ hai ở dạng CIDR | Thuộc từ 8-11 octet 3 | 231.58.197.2/23 |
| Địa chỉ host cuối cùng ở dạng CIDR | Thuộc từ 8-11 octet 3 | 231.58.197.254/23 |
| Địa chỉ quảng bá ở dạng CIDR | Thuộc từ 8-11 octet 3 | 231.58.197.255/23 |

Bài 2: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 14.75.189.236/25

| Yêu cầu | Thao tác | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Số bit dùng cho phần mạng | 25 | 25 |
| Số bit dùng cho phần host | 32-25 = 7 | 7 |
| Số lượng địa chỉ dùng gán cho các hosts | 27-2 = 126 | 126 |
| Mặt nạ mạng con ở định dạng nhị phân | 25 bit 1 | 11111111.11111111.11111111.10000000 |
| Mặt nạ mạng con ở dạng thập phân chấm | Từ dạng nhị phân | 255.255.255.128 |
| Địa chỉ mạng ở dạng CIDR | Thuộc 128-255 octet 4 | 14.75.189.128/25 |
| Địa chỉ host đầu tiên ở dạng CIDR | Thuộc 128-255 octet 4 | 14.75.189.129/25 |
| Địa chỉ host thứ hai ở dạng CIDR | Thuộc 128-255 octet 4 | 14.75.189.130/25 |
| Địa chỉ host cuối cùng ở dạng CIDR | Thuộc 128-255 octet 4 | 14.75.189.254/25 |
| Địa chỉ quảng bá ở dạng CIDR | Thuộc 128-255 octet 4 | 14.75.189.255/25 |

DẠNG 2:

• Tính địa chỉ mạng của địa chỉ IP hiện tại

• Tìm số bit "mượn" để tạo các mạng con mới

• Xác định mặt nạ mạng con mới

• Liệt kê các ID mạng của mạng con ở dạng CIDR (theo thứ tự từ bé đến lớn)

Bài 1 - Dạng 2a: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 135.246.79.68/24, chia mạng này thành 4 mạng con

| Ipv4 | 135 | 246 | 79 | 68 | /24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính địa chỉ mạng |  |  |  |  |  |
| Dạng nhị phân | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 01000100 |  |
| Mặt nạ mạng con đầu | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000 |  |
| AND (1) và (2) | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 00000000 |  |
| Địa chỉ mạng | 135 | 246 | 79 | 0 | /24 |
| Bước 2: Tìm số bits mượn để tạo được bốn mạng con |  |  |  |  |  |
| 2(2-1) < 4 <= 2(2) Số bit mượn là 2 |  |  |  |  |  |
| Bước 3: Xác định mặt nạ con mới ( subnet mask) |  |  |  |  |  |
| NHỊ PHÂN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000 | /26 |
| Mặt nạ mới | 255 | 255 | 255 | 192 | /26 |
| Bước 4: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nhị phân |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng gốc | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 00000000 | /24 |
| Địa chỉ mạng con 1 | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 00000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 10000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 01000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 10000111 | 11110110 | 01001111 | 11000000 | /26 |
| Bước 5: Tính địa chỉ mạng con ở dạng CIDR |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 1 | 135 | 246 | 79 | 0 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 135 | 246 | 79 | 128 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 135 | 246 | 79 | 64 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 135 | 246 | 79 | 192 | /26 |

Bài 2 - Dạng 2b: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 203.185.207.99/23, chia mạng này thành 6 mạng con

| Ipv4 | 203 | 185 | 207 | 99 | /23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính địa chỉ mạng |  |  |  |  |  |
| Dạng nhị phân | 11001011 | 10111001 | 11001111 | 01100011 |  |
| Mặt nạ mạng con đầu | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000 |  |
| AND (1) và (2) | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 00000000 |  |
| Địa chỉ mạng | 203 | 185 | 206 | 0 | /23 |
| Bước 2: Tìm số bits mượn để tạo được 6 mạng con |  |  |  |  |  |
| 2(3-1) < 6 <= 2(3) Số bit mượn là 3 |  |  |  |  |  |
| Bước 3: Xác định mặt nạ con mới ( subnet mask) |  |  |  |  |  |
| NHỊ PHÂN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000 | /26 |
| Mặt nạ mới | 255 | 255 | 255 | 192 | /26 |
| Bước 4: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nhị phân |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng gốc | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 00000000 | /24 |
| Địa chỉ mạng con 1 | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 00000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 01000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 10000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 11001011 | 10111001 | 11001110 | 11000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 5 | 11001011 | 10111001 | 11001111 | 00000000 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 6 | 11001011 | 10111001 | 11001111 | 01000000 | /26 |
| Bước 5: Tính địa chỉ mạng con ở dạng CIDR |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 1 | 203 | 185 | 206 | 0 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 203 | 185 | 206 | 64 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 203 | 185 | 206 | 128 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 203 | 185 | 206 | 192 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 203 | 185 | 207 | 0 | /26 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 203 | 185 | 207 | 64 | /26 |

Bài 3 - Dạng 2c: Cho địa chỉ ở dạng CIDR IPv4 là 105.93.219.235/25, chia mạng này thành một số mạng con. Mỗi mạng con có 15 PC (một IP cho mỗi PC).

| Ipv4 | 105 | 93 | 219 | 235 | /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính địa chỉ mạng |  |  |  |  |  |
| Dạng nhị phân | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 11101011 |  |
| Mặt nạ mạng con đầu | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 10000000 |  |
| AND (1) và (2) | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 10000000 |  |
| Địa chỉ mạng | 105 | 93 | 219 | 128 | /25 |
| Bước 2: Tìm số bits mượn để tạo được các mạng con |  |  |  |  |  |
| [2(d-1) - 2 < 15 < [2(d) - 2] d = 5 (32-5 = 27) => /27 |  |  |  |  |  |
| - Số bit mượn là 27-25 = 2 |  |  |  |  |  |
| Bước 3: Xác định mặt nạ con mới ( subnet mask) |  |  |  |  |  |
| NHỊ PHÂN | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000 | /27 |
| Mặt nạ mới | 255 | 255 | 255 | 224 | /27 |
| Bước 4: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nhị phân |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng gốc | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 00000000 | /25 |
| Địa chỉ mạng con 1 | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 10000000 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 10100000 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 11000000 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 01101001 | 01011101 | 11011011 | 11100000 | /27 |
| Bước 5: Tính địa chỉ mạng con ở dạng CIDR |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 1 | 105 | 93 | 219 | 128 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 105 | 93 | 219 | 160 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 3 | 105 | 93 | 219 | 192 | /27 |
| Địa chỉ mạng con 4 | 105 | 93 | 219 | 224 | /27 |

Câu 3: • Cho địa chỉ IP (139.199.205.47/21), chia mạng này thành 6 mạng con (cho 6 đơn vị trong công ty trực thuộc trường ĐH Giao thông vận tải). Mỗi người có một PC với một địa chỉ IP.

• Xác định dải mạng cho các đơn vị có số người như bên dưới.

➢ Phòng marketing: 15 người

➢ Khối giảng dạy: 128 người

➢ Khối hành chính: 126 người

➢ Phòng đào tạo: 38 người

➢ Phòng tư vấn tuyển sinh: 54 người

➢ Phòng triển khai hệ thống: 108 người

| Ipv4 | 139 | 199 | 205 | 47 | /21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính địa chỉ mạng |  |  |  |  |  |
| Dạng nhị phân | 10001011 | 11000111 | 11001101 | 00101111 |  |
| Mặt nạ mạng con đầu | 11111111 | 11111111 | 11111000 | 00000000 |  |
| AND (1) và (2) | 10001011 | 11000111 | 11001000 | 00000000 |  |
| Địa chỉ mạng | 139 | 199 | 200 | 0 | /21 |
| Tổng số địa chỉ IP : 232-21 = 2048 |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng | 139 | 199 | 200 | 0 | /21 |
| Bước 2: Tính phần host cho mỗi subnet |  |  |  |  |  |
| ➢ Phòng marketing: 15 người |  |  | 17 host | /27 |  |
| ➢ Khối giảng dạy: 128 người |  |  | 130 host | /24 |  |
| ➢ Khối hành chính: 126 người |  |  | 128 host | /25 |  |
| ➢ Phòng đào tạo: 38 người |  |  | 40 host | /26 |  |
| ➢ Phòng tư vấn tuyển sinh: 54 người |  |  | 56 host | /26 |  |
| ➢ Phòng triển khai hệ thống: 108 người |  |  | 110 host | /25 |  |

| Bước 3: Chia mạng ban đầu (/21) thành 4 mạng con (/24) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Địa chỉ mạng con 1(giảng dạy) | 139 | 199 | 200 |  | 0 | /24 |
| Địa chỉ mạng con 2(chia 2 /25) | 139 | 199 | 201 |  | 0 | /24 |
| Địa chỉ mạng con 3(chia 2 /25) | 139 | 199 | 202 |  | 0 | /24 |
| Địa chỉ mạng con 4(0 dùng) | 139 | 199 | 203 |  | 0 | /24 |
| Bước 4: Chia mạng 2,3 thành mạng con /25 |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 2.1(hành chính) | 139 | 199 | 201 | 0 |  | /25 |
| Địa chỉ mạng con 2.2 (hệ thống) | 139 | 199 | 201 | 128 |  | /25 |
| Địa chỉ mạng con 3.1 (Tư vấn) | 139 | 199 | 202 | 0 |  | /25 |
| Địa chỉ mạng con 3.2 (chia /26) | 139 | 199 | 202 | 128 |  | /25 |
| Bước 5: Chia mạng 3.2 thành mạng con /26 |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 3.2.1(đào tạo) | 139 | 199 | 202 | 128 |  | /26 |
| Địa chỉ mạng con 3.2.2(chia /27) | 139 | 199 | 202 | 192 |  | /26 |
| Bước 6: Chia mạng 3.2.2 thành mạng con /27 |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 3(marketing) | 139 | 199 | 202 | 192 |  | /27 |
| Địa chỉ mạng con 4( 0 dùng) | 139 | 199 | 202 | 224 |  | /27 |

| /22 | /24 | /24 | /24 | ➢ Khối giảng dạy: 139.199.200.0/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /24 | /25 | /25 | ➢ Khối hành chính: 139.199.201.0/25 |
|  |  | /25 | /25 | ➢ Phòng triển khai hệ thống: 139.199.201.128/25 |
|  | /24 | /25 | /25 | ➢ Phòng tư vấn tuyển sinh: 139.199.202.0 /26 |
|  |  | /25 | /26 | ➢ Phòng đào tạo: 139.199.202.128/26 |
|  |  |  | /27 | ➢ Phòng marketing: 139.199.202.192/27 |
|  |  |  | /27 | ( 0 dùng): 139.199.202.224/27 |
|  | /24 | /24 | /24 | ( 0 dùng): 139.199.203.0/24 |

DẠNG 4:

Bài 1: Cho dải địa chỉ IPv6 (20AB:C7D9:EF16::/48) và chia dải địa chỉ này để cấp cho các mạng LAN (/64).

| Ipv6 | 20AB | C7D9 | EF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính hextet mượn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64-48 = 16 bits = 1hextet Mượn 1 hextet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bước 2: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nhị phân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng gốc | 20AB | C7D9 | EF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /48 |
| Địa chỉ mạng con 1 | 20AB | C7D9 | EF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 20AB | C7D9 | EF16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 65535 | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Địa chỉ mạng con 65536 | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFF | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Bước 5: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 1 | 20AB | C7D9 | EF16 | :: |  |  |  |  | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 20AB | C7D9 | EF16 | 1 | :: |  |  |  | /64 |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 65535 | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFE | :: |  |  |  | /64 |
| Địa chỉ mạng con 65536 | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFF | :: |  |  |  | /64 |

Bài 2: Cho dải địa chỉ IPv6 (2024:7F6E::/32) và chia dải địa chỉ này để cấp cho các mạng LAN (/64).

| Ipv6 | 2024 | 7F6E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tính hextet mượn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64-32 = 32 bits = 2hextet Mượn 2 hextet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bước 2: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nhị phân |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng gốc | 2024 | 7F6E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /32 |
| Địa chỉ mạng con 1 | 2024 | 7F6E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 2024 | 7F6E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 2^(2*16) -1 | 2024 | 7F6E | 0 | FFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2^(2*16) | 2024 | 7F6E | 0 | FFFF | 0 | 0 | 0 | 0 | /64 |
| Bước 5: Tính địa chỉ mạng con ở dạng nén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 1 | 20AB | C7D9 | EF16 | :: |  |  |  |  | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2 | 20AB | C7D9 | EF16 | 1 | :: |  |  |  | /64 |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Địa chỉ mạng con 2^(2*16) -1 | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFE | :: |  |  |  | /64 |
| Địa chỉ mạng con 2^(2*16) | 20AB | C7D9 | EF16 | FFFF | :: |  |  |  | /64 |